- SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1.	Identificador del producto

| Forma del producto | : | Sustancia |
| --- | --- | --- |
|  | : |  |
| No Índice | : | 601-017-00-1 |
| No CE | : | 203-806-2 |
| No CAS | : | 110-82-7 |
| Código de producto | : | CICH2500 |
| Fórmula química | : | C6H12 |

- 1.2.	Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- 1.2.1.	Usos pertinentes identificados

No se dispone de más información

- 1.2.2.	Usos desaconsejados

No se dispone de más información

- 1.3.	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

GlobalChem / Cosela S.L.
Parsi 1, 7
41016 Sevilla - SPAIN
T +34 678788064 - F +34 954255812
info@globalchem.es - www.globalchem.es

- 1.4.	Teléfono de emergencia

No se dispone de más información

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- 2.1.	Clasificación de la sustancia o de la mezcla

- Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezcla/Sustancia: FDS UE 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No. 453/2010 (REACH Annex II)

| Líquidos inflamables, categoría 2 | H225 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peligro por aspiración, categoría 1 | H304 |  |  |  |
| Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 | H315 |  |  |  |
| Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis | H336 |  |  |  |
| Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 | H400 |  |  |  |
| Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 | H410 |  |  |  |

Full text of classification categories and H statements : see section 16

- Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente

No se dispone de más información

- 2.2.	Elementos de la etiqueta

- Etiquetado según el reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display

| Pictogramas de peligro (CLP) | : | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palabra de advertencia (CLP) | : | - |  |  |  |  |  |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : | H225 - Líquido y vapores muy inflamables H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias H315 - Provoca irritación cutánea H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |  |  |  |  |  |
| Consejos de prudencia (CLP) | : | P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción P241 - Utilizar un material eléctrico/de ventilación/de iluminación/… antideflagrante P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado P273 - Evitar su liberación al medio ambiente P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/… si la persona se encuentra mal P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta) P331 - NO provocar el vómito P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar ... para la extinción P391 - Recoger el vertido P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco P405 - Guardar bajo llave P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .. |  |  |  |  |  |

- 2.3.	Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

- 3.1.	Sustancia

| Nombre | Identificador del producto | % |
| --- | --- | --- |
| CYCLOHEXANE 99.9% GRADE HPLC & UV SPECTROSCOPY | (No CAS) 110-82-7 (No CE) 203-806-2 (No Índice) 601-017-00-1 | 100 |

Texto completo de las frases H : ver sección 16

- 3.2.	Mezcla

No aplicable

- SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- 4.1.	Descripción de los primeros auxilios

| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación | : | Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. |
| --- | --- | --- |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel | : | Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Lavar con agua y jabón abundantes. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión | : | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. |

- 4.2.	Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| Sintomas y lesiones posibles en caso de inhalación | : | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| --- | --- | --- |
| Sintomas y lesiones posibles en caso de contacto con la piel | : | Provoca irritación cutánea. |
| Sintomas y lesiones posibles en caso de ingestión | : | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |

- 4.3.	Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

- SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1.	Medios de extinción

No se dispone de más información

- 5.2.	Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

| Peligro de incendio | : | Líquido y vapores muy inflamables. |
| --- | --- | --- |
| Peligro de explosión | : | Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva. |

- 5.3.	Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No se dispone de más información

- SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1.	Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

| Medidas generales | : | Eliminar las posibles fuentes de ignición. Tome precauciones especiales para evitar las cargas de electricidad estática. Ninguna clase de llamas. No fumar. |
| --- | --- | --- |

- 6.1.1.	Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2.	Para el personal de emergencia

| Unidades Protectoras | : | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| --- | --- | --- |

- 6.2.	Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

- 6.3.	Métodos y material de contención y de limpieza

No se dispone de más información

- 6.4.	Referencia a otras secciones

No se dispone de más información

- SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- 7.1.	Precauciones para una manipulación segura

| Peligros adicionales durante el tratamiento | : | Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos de vapor son inflamables. |
| --- | --- | --- |
| Precauciones para una manipulación segura | : | Ninguna clase de llamas. No fumar. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| Medidas de higiene | : | Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. |

- 7.2.	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

| Medidas técnicas | : | Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la electricidad estática. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/de iluminación/… antideflagrante. |
| --- | --- | --- |
| Condiciones de almacenamiento | : | Consérvelo a l'abrigo del fuego. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| Materiales incompatibles | : | Fuentes de calor. |

- 7.3.	Usos específicos finales

No se dispone de más información

- SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

- 8.1.	Parámetros de control

No se dispone de más información

- 8.2.	Controles de la exposición

| Protección de la piel y del cuerpo | : | Usese indumentaria protectora adecuada |
| --- | --- | --- |
| Protección de las vías respiratorias | : | Si durante la manipulación puede producirse exposición por inhalación, se recomienda el uso de un equipo de protección respiratoria. Llevar equipo de protección respiratoria |

- SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- 9.1.	Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Forma/estado | : | Líquido |
| --- | --- | --- |
| Color | : | Clear Colorless. |
| Olor | : | characteristic ether like odour. |
| Umbral olfativo | : | No hay datos disponibles |
| pH | : | No hay datos disponibles |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1) | : | 2.6 |
| Punto de fusión | : | 4 - 7 |
| Punto de solidificación | : | No hay datos disponibles |
| Punto de ebullicíon | : | 80.7 °C |
| Punto de inflamación | : | -18 °C |
| Temperatura de autoignición | : | 260 °C |
| Temperatura de descomposición | : | No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : | Extremely flammable Líquido y vapores muy inflamables |
| Presión de vapor | : | 102.7 hPa at 20°C |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C | : | No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : | No hay datos disponibles |
| Densidad | : | 0.779 g/cm³ |
| Solubilidad | : | Agua: Insoluble in water |
| Log Pow | : | 3.44 |
| Viscosidad, cinemático | : | No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : | No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas | : | No hay datos disponibles |
| Propiedad de provocar incendios | : | No hay datos disponibles |
| Límites de explosión | : | 0.01 - 0.09 vol % |

9.2.	Información adicional

No se dispone de más información

- SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1.	Reactividad

No se dispone de más información

- 10.2.	Estabilidad química

Líquido y vapores muy inflamables. Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva.

- 10.3.	Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

- 10.4.	Condiciones que deben evitarse

Fuego no controlado. Luz directa del sol.

- 10.5.	Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6.	Productos de descomposición peligrosos

Puede desprender gases inflamables.

- SECCIÓN 11: Información toxicológica

- 11.1.	Información sobre los efectos toxicológicos

| Toxicidad aguda | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |

| Corrosión o irritación cutáneas | : | Provoca irritación cutánea. |
| --- | --- | --- |
| Lesiones o irritación ocular graves | : | No clasificado |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : | No clasificado |
| Mutagenicidad en células germinales | : | No clasificado |
| Carcinogenicidad | : | No clasificado |

| Toxicidad para la reproducción | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |

| Peligro por aspiración | : | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| --- | --- | --- |

- SECCIÓN 12: Información ecológica

- 12.1.	Toxicidad

| Ecología - agua | : | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| --- | --- | --- |

- 12.2.	Persistencia y degradabilidad

| CYCLOHEXANE 99.9% GRADE HPLC & UV SPECTROSCOPY (110-82-7) |  |
| --- | --- |
| Persistencia y degradabilidad | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. |

- 12.3.	Potencial de bioacumulación

| CYCLOHEXANE 99.9% GRADE HPLC & UV SPECTROSCOPY (110-82-7) |  |
| --- | --- |
| Log Pow | 3.44 |

- 12.4.	Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

- 12.5.	Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6.	Otros efectos adversos

No se dispone de más información

- SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- 13.1.	Métodos para el tratamiento de residuos

| Recomendaciones para la eliminación de los residuos | : | Eliminar el contenido/el recipiente en .. |
| --- | --- | --- |
| Indicaciones adicionales | : | Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos de vapor son inflamables. |
| Ecología - residuos | : | Residuos peligrosos debido a su toxicidad. |

- SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

- 14.1.	Número ONU

| N.° ONU (ADR) | : | 1145 |
| --- | --- | --- |
| N.° ONU (IMDG) | : | No aplicable |
| N.° ONU (IATA) | : | 1145 |
| N.° ONU (ADN) | : | No aplicable |
| N.° ONU (RID) | : | No aplicable |

- 14.2.	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

| Designación exacta de expedición/Descripción (ADR) | : | CYCLOHEXANE |
| --- | --- | --- |
| Proper Shipping Name (IMDG) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (IATA) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (ADN) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (RID) | : | No aplicable |
| Transport document description (ADR) | : | UN 1145 CYCLOHEXANE, 3, II, (D/E), PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE |
| Descripción del documento del transporte (IATA) | : | UN 1145 , 3, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |

- 14.3.	Clase(s) de peligro para el transporte

| ADR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) | : | 3 |
| Etiquetas de peligro (ADR) | : | 3 |
|  | : |  |
| IMDG |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) | : | No aplicable |
|  | : |  |
| IATA |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) | : | 3 |
|  | : |  |
| ADN |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) | : | No aplicable |
|  | : |  |
| RID |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (RID) | : | No aplicable |
|  | : |  |

- 14.4.	Grupo de embalaje

| Grupo de embalaje (ADR) | : | II |
| --- | --- | --- |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (IATA) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (ADN) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (RID) | : | No aplicable |

- 14.5.	Peligros para el medio ambiente

| Peligroso para el medio ambiente | : | Sí |
| --- | --- | --- |
| Contaminador marino | : | Sí |
| Información adicional | : | No se dispone de información adicional |

- 14.6.	Precauciones particulares para los usuarios

| - - Transporte por via terrestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código de clasificación (ADR) | : | F1 |
| Cantidades limitades (ADR) | : | 1L |
| Cantidades exceptuadas (ADR) | : | E2 |
| Packing instructions (ADR) | : | P001, IBC02, R001 |
| Mixed packing provisions (ADR) | : | MP19 |
| Portable tank and bulk container instructions (ADR) | : | T4 |
| Portable tank and bulk container special provisions (ADR) | : | TP1 |
| Tank code (ADR) | : | LGBF |
| Vehículo para el transporte en cisterna | : | FL |
| Categoría de transporte (ADR) | : | 2 |
| Special provisions for carriage - Operation (ADR) | : | S2, S20 |
| Peligronº (código Kemler) | : | 33 |
| Panel naranja | : |  |
| Clave de limitación de túnel (ADR) | : | D/E |
| Código EAC | : | 3YE |
| - Transporte marítimo |  |  |
| No. GPA | : | 128 |
| - Transporte aéreo |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte por vía fluvial |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte por ferrocarril |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |

14.7.	Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

- SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1.	Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- 15.1.1.	UE-Reglamentos

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH

CYCLOHEXANE 99.9% GRADE HPLC & UV SPECTROSCOPY is not on the REACH Candidate List

CYCLOHEXANE 99.9% GRADE HPLC & UV SPECTROSCOPY is not on the REACH Annex XIV List

15.1.2.	Reglamentos nacionales

| Alemania |  |  |
| --- | --- | --- |
| VwVwS Annex reference | : | Clase de peligro para el agua (WGK) 2, Presenta peligro para el agua (Classification according to VwVwS, Annex 2; No WGK 63) |
| 12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV | : | No sujeto al 12o BlmSchV (decreto de protección contra las emisiones) (Reglamento sobre accidentes graves) |

| Dinamarca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classification remarks | : | Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed |
| Recomendaciones de la normativa danesa | : | Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product |

- 15.2.	Evaluación de la seguridad química

No se dispone de más información

SECCIÓN 16: Información adicional

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |  |
| --- | --- |
| Aquatic Acute 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1 |
| Asp. Tox. 1 | Peligro por aspiración, categoría 1 |
| Flam. Liq. 2 | Líquidos inflamables, categoría 2 |
| Skin Irrit. 2 | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 |
| STOT SE 3 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis |
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias |
| H315 | Provoca irritación cutánea |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para los propósitos de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente únicamente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto