- SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1.	Identificador del producto

| Forma del producto | : | Sustancia |
| --- | --- | --- |
|  | : |  |
| No CE | : | 231-598-3 |
| No CAS | : | 7647-14-5 |
| Código de producto | : | SCL1000 |

- 1.2.	Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- 1.2.1.	Usos pertinentes identificados

No se dispone de más información

- 1.2.2.	Usos desaconsejados

No se dispone de más información

- 1.3.	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

GlobalChem / Cosela S.L.
Parsi 1, 7
41016 Sevilla - SPAIN
T +34 678788064 - F +34 954255812
info@globalchem.es - www.globalchem.es

- 1.4.	Teléfono de emergencia

No se dispone de más información

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- 2.1.	Clasificación de la sustancia o de la mezcla

- Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezcla/Sustancia: FDS UE 2015: According to Annex II of Regulation (EC) No. 453/2010 (REACH Annex II)

No clasificado

- Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente

No se dispone de más información

- 2.2.	Elementos de la etiqueta

- Etiquetado según el reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display

Etiquetado no aplicable

- 2.3.	Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

- 3.1.	Sustancia

| Nombre | Identificador del producto | % |
| --- | --- | --- |
| SODIUM CHLORIDE AR/ACS | (No CAS) 7647-14-5 (No CE) 231-598-3 | 100 |

Texto completo de las frases H : ver sección 16

- 3.2.	Mezcla

No aplicable

- SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- 4.1.	Descripción de los primeros auxilios

No se dispone de más información

- 4.2.	Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de más información

- 4.3.	Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

- SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1.	Medios de extinción

No se dispone de más información

- 5.2.	Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

- 5.3.	Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No se dispone de más información

- SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1.	Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- 6.1.1.	Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2.	Para el personal de emergencia

No se dispone de más información

- 6.2.	Precauciones relativas al medio ambiente

No se dispone de más información

- 6.3.	Métodos y material de contención y de limpieza

No se dispone de más información

- 6.4.	Referencia a otras secciones

No se dispone de más información

- SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- 7.1.	Precauciones para una manipulación segura

No se dispone de más información

- 7.2.	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No se dispone de más información

- 7.3.	Usos específicos finales

No se dispone de más información

- SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

- 8.1.	Parámetros de control

No se dispone de más información

- 8.2.	Controles de la exposición

No se dispone de más información

- SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- 9.1.	Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Forma/estado | : | Sólido |
| --- | --- | --- |
| Color | : | White crystalline. |
| Olor | : | Inodoro. |
| Umbral olfativo | : | No hay datos disponibles |
| pH | : | 6.7 - 7.3 |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1) | : | No hay datos disponibles |
| Punto de fusión | : | 801 °C |
| Punto de solidificación | : | No hay datos disponibles |
| Punto de ebullicíon | : | 1413 °C |
| Punto de inflamación | : | No hay datos disponibles |
| Temperatura de autoignición | : | No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : | No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : | No hay datos disponibles |
| Presión de vapor | : | 1.33 mm Hg at 865 °C |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C | : | No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : | No hay datos disponibles |
| Densidad | : | 2.16 g/cm³ |
| Solubilidad | : | Agua: Soluble in water |
| Log Pow | : | No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático | : | No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : | No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas | : | No hay datos disponibles |
| Propiedad de provocar incendios | : | No hay datos disponibles |
| Límites de explosión | : | No hay datos disponibles |

9.2.	Información adicional

No se dispone de más información

- SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1.	Reactividad

No se dispone de más información

- 10.2.	Estabilidad química

No se dispone de más información

- 10.3.	Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

- 10.4.	Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

- 10.5.	Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6.	Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

- SECCIÓN 11: Información toxicológica

- 11.1.	Información sobre los efectos toxicológicos

| Toxicidad aguda | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |

| Corrosión o irritación cutáneas | : | No clasificado pH: 6.7 - 7.3 |
| --- | --- | --- |
| Lesiones o irritación ocular graves | : | No clasificado pH: 6.7 - 7.3 |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : | No clasificado |
| Mutagenicidad en células germinales | : | No clasificado |
| Carcinogenicidad | : | No clasificado |

| Toxicidad para la reproducción | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | : | No clasificado |

| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |

| Peligro por aspiración | : | No clasificado |
| --- | --- | --- |

- SECCIÓN 12: Información ecológica

- 12.1.	Toxicidad

No se dispone de más información

- 12.2.	Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

- 12.3.	Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

- 12.4.	Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

- 12.5.	Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6.	Otros efectos adversos

No se dispone de más información

- SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- 13.1.	Métodos para el tratamiento de residuos

No se dispone de más información

- SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

- 14.1.	Número ONU

| N.° ONU (ADR) | : | No aplicable |
| --- | --- | --- |
| N.° ONU (IMDG) | : | No aplicable |
| N.° ONU (IATA) | : | No aplicable |
| N.° ONU (ADN) | : | No aplicable |
| N.° ONU (RID) | : | No aplicable |

- 14.2.	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

| Designación exacta de expedición/Descripción (ADR) | : | No aplicable |
| --- | --- | --- |
| Proper Shipping Name (IMDG) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (IATA) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (ADN) | : | No aplicable |
| Designación exacta de expedición/Descripción (RID) | : | No aplicable |

- 14.3.	Clase(s) de peligro para el transporte

| ADR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) | : | No aplicable |
| IMDG |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) | : | No aplicable |
| IATA |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) | : | No aplicable |
| ADN |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) | : | No aplicable |
| RID |  |  |
| Clase(s) de peligro para el transporte (RID) | : | No aplicable |

- 14.4.	Grupo de embalaje

| Grupo de embalaje (ADR) | : | No aplicable |
| --- | --- | --- |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (IATA) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (ADN) | : | No aplicable |
| Grupo de embalaje (RID) | : | No aplicable |

- 14.5.	Peligros para el medio ambiente

| Peligroso para el medio ambiente | : | No |
| --- | --- | --- |
| Contaminador marino | : | No |
| Información adicional | : | No se dispone de información adicional |

- 14.6.	Precauciones particulares para los usuarios

| - - Transporte por via terrestre |  |  |
| --- | --- | --- |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte marítimo |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte aéreo |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte por vía fluvial |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |
| - Transporte por ferrocarril |  |  |
| No hay datos disponibles |  |  |

14.7.	Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

No aplicable

- SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- 15.1.	Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- 15.1.1.	UE-Reglamentos

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH

SODIUM CHLORIDE AR/ACS is not on the REACH Candidate List

SODIUM CHLORIDE AR/ACS is not on the REACH Annex XIV List

15.1.2.	Reglamentos nacionales

| Alemania |  |  |
| --- | --- | --- |
| VwVwS Annex reference | : | Clase de peligro para el agua (WGK) 1, Presenta poco peligro para el agua (Classification according to VwVwS, Annex 2; No WGK 270) |
| 12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV | : | No sujeto al 12o BlmSchV (decreto de protección contra las emisiones) (Reglamento sobre accidentes graves) |

- 15.2.	Evaluación de la seguridad química

No se dispone de más información

SECCIÓN 16: Información adicional

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para los propósitos de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente únicamente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto